# SISTEMA DE ALARMA INTELIGENTE CON ESP32 Y APLICACIÓN ANDROID

# Informe de diseño y planificación del proyecto

NOMBRE: Diego Guerrero, Diego Arellano
CARRERA: Ingeniería en Informática
ASIGNATURA: Aplicaciones Móviles para IoT (TI3042) · Unidad 2
PROFESOR: Christofher Andres Rojas Rojas
FECHA: 21 de octubre de 2026

Resumen

Este informe describe el diseño de un sistema de alarma conectado a una aplicación Android mediante Wi-Fi. El sistema usa un microcontrolador ESP32 que lee un sensor magnético (apertura y cierre de puertas) y un sensor infrarrojo (presencia), y que activa un LED y un zumbador pasivo cuando detecta una intrusión. Desde la aplicación el usuario podrá armar y desarmar la alarma, ver el estado de los sensores y de la conexión, recibir alertas y consultar un historial de eventos, incluso desde más de un celular a la vez.

El proyecto se encuentra en etapa de diseño y planificación. Las funcionalidades de la aplicación son propuestas y aún no están implementadas, las pruebas están planificadas pero no ejecutadas, y Firebase se plantea como mejora opcional que no forma parte de esta etapa.

1 Problemática

Los accesos, en particular las puertas, son puntos críticos que conviene monitorear. Una alarma convencional avisa solo en el lugar donde está instalada: no ofrece acceso remoto ni deja un registro de los eventos ocurridos.

A partir de esto se identifican las siguientes necesidades:

‐	Detectar aperturas y presencia con sensores electrónicos.

‐	Armar y desarmar la alarma desde el celular.

‐	Ver en tiempo real el estado de los sensores y de la conexión.

‐	Recibir alertas y consultar un historial de eventos.

‐	Supervisar desde más de un dispositivo a la vez.

El aporte de la aplicación móvil es resolver precisamente lo que una alarma convencional no hace: control y supervisión remotos, y registro de lo ocurrido.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de alarma conectado a una aplicación Android mediante Wi-Fi.

2.2 Objetivos específicos

‐	Detectar puertas: mediante un sensor magnético que detecta apertura y cierre.

‐	Detectar presencia: mediante un sensor infrarrojo que detecta presencia de personas u objetos.

‐	Activar alertas: mediante un LED y un zumbador pasivo que avisan de forma visual y sonora.

‐	Controlar desde Android: armar y desarmar la alarma desde la aplicación.

‐	Consultar eventos: disponer de un historial visible desde dos celulares.

3 Componentes del sistema

3.1 Hardware

‐	ESP32: microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth integrados. Ejecuta la lógica del sistema y se conecta a internet.

‐	Sensor magnético: detecta la apertura y el cierre de la puerta (imán más contacto).

‐	Sensor infrarrojo: detecta presencia según las capacidades del sensor disponible.

‐	LED: indicador visual del estado de la alarma.

‐	Zumbador pasivo: alarma sonora, que se activa con una señal generada por el ESP32.

3.2 Software

‐	Aplicación Android, desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose.

‐	Programa del ESP32, escrito en C/C++ con Arduino IDE.

4 Arquitectura

El ESP32 es el centro del sistema. Por un lado recibe las lecturas de los sensores (magnético e infrarrojo) y por el otro controla las salidas (LED y zumbador). Hacia la red se comunica por Wi-Fi, con tráfico protegido mediante HTTPS/TLS.

La arquitectura contempla un servicio en la nube, Firebase, que haría de intermediario entre el ESP32 y los dos celulares Android, y que aportaría la seguridad (autenticación y reglas de acceso). En esta etapa Firebase es opcional y no está incluido, por lo que el diseño final de la comunicación entre el ESP32 y la aplicación queda sujeto a esa decisión.

5 Comunicación: por qué Wi-Fi

Se eligió Wi-Fi frente a Bluetooth. La comparación considerada fue la siguiente:

‐	Alcance: amplio con red en Wi-Fi; corto en Bluetooth.

‐	Consumo: mayor en Wi-Fi; menor en Bluetooth.

‐	Estabilidad: en Wi-Fi depende de la red; en Bluetooth es estable cerca del dispositivo.

‐	Infraestructura: Wi-Fi requiere router; Bluetooth no.

Las razones para preferir Wi-Fi son que ya viene integrado en el ESP32, permite comunicarse con servicios en internet, facilita monitorear desde varios celulares, ofrece mayor alcance práctico si hay red y resulta adecuado para el intercambio de estados y eventos.

6 Aplicación Android

6.1 Funcionalidades propuestas

Las siguientes funcionalidades están propuestas y aún no están implementadas:

‐	Inicio de sesión: con correo y contraseña mediante Firebase Authentication.

‐	Armar o desarmar la alarma: activar o desactivar, con la orden enviada al ESP32.

‐	Estado de sensores: magnético (abierto o cerrado) e infrarrojo (presencia).

‐	Conectividad: indica si el ESP32 está en línea.

‐	Alertas: aviso en pantalla al detectar una intrusión.

‐	Historial: lista de eventos con fecha y hora.

‐	Sincronización: dos celulares ven el mismo estado.

6.2 Interfaz

Se diseñaron cinco pantallas conceptuales (mockups, no capturas de la aplicación):

1.	Login: correo, contraseña e inicio de sesión.

2.	Panel: estado de la alarma (activada o desactivada), conexión del ESP32 y estado de la puerta.

3.	Control: botones para armar y desarmar la alarma.

4.	Sensores: estado del sensor magnético (cerrado) y del infrarrojo (libre), con la conexión Wi-Fi.

5.	Historial: eventos como alarma activada, alarma desactivada, intrusión detectada y dispositivo desconectado.

7 Herramientas

‐	Android Studio: IDE oficial de Android, con editor, emulador y depuración.

‐	Kotlin: lenguaje recomendado para Android, conciso y seguro.

‐	Jetpack Compose: interfaz declarativa con Material Design 3 integrado.

‐	Arduino IDE: permite programar el ESP32 en C/C++ y cuenta con muchas librerías.

‐	Wokwi: simula el circuito del ESP32 antes del montaje físico.

‐	Firebase Authentication (opcional, no implementado): inicio de sesión de usuarios.

‐	Firebase Realtime Database (opcional, no implementado): sincronización de estados y eventos.

Firebase no se incluye en esta etapa porque no es obligatorio; queda como propuesta de mejora.

8 Estándares y seguridad

8.1 Buenas prácticas de desarrollo

‐	Material Design 3: diseño moderno, consistente y accesible.

‐	MVVM: separa interfaz, lógica y datos.

‐	Ciclo de vida: controla estados y conexiones.

‐	Permiso INTERNET: acceso a servicios de red.

8.2 Seguridad

‐	Firebase Authentication: identifica a cada usuario.

‐	HTTPS/TLS: protege los datos en tránsito.

‐	Reglas de Firebase: control de acceso a los datos.

‐	ISO/IEC 27400: referencia de ciberseguridad y privacidad en IoT.

Como criterio general, se debe evitar exponer credenciales administrativas y proteger la comunicación con el ESP32.

9 Plan de pruebas

Las pruebas están planificadas pero aún no se han ejecutado. El orden previsto es primero simulación en Wokwi y luego pruebas físicas.

‐	Sensor magnético: lee abierto y cerrado.

‐	Sensor infrarrojo: detecta presencia.

‐	LED y zumbador: se activan y se apagan.

‐	Control Android: armar y desarmar llega al ESP32.

‐	Wi-Fi del ESP32: se conecta y se reconecta.

‐	Autenticación: solo acceden usuarios registrados.

‐	Sincronización: dos celulares muestran el mismo estado.

‐	Eventos: se guardan y se consultan.

‐	Seguridad: reglas de Firebase y HTTPS.

10 Estado actual y limitaciones

‐	El proyecto está en desarrollo; no hay resultados de pruebas.

‐	Las funcionalidades de la aplicación son propuestas y aún no están implementadas.

‐	Las pantallas son mockups conceptuales.

‐	Firebase es opcional y no está incluido en esta etapa.

‐	La capacidad real de detección del sensor infrarrojo depende del modelo que se consiga.

‐	Dado que el diseño de la comunicación depende de si se incorpora Firebase, debe definirse cómo recibirá el ESP32 las órdenes de armar y desarmar, y cómo se registrará el historial, si finalmente no se usa ese servicio.

11 Conclusión y siguientes pasos

El proyecto integra electrónica, programación Android y tecnologías IoT. Su principal ventaja es que el ESP32 trae Wi-Fi integrado, lo que permite comunicación inalámbrica y monitoreo desde varios dispositivos.

Los siguientes pasos son, en este orden: simulación, implementación, pruebas físicas y validación con el docente.